La base de este trabajo reside en los distintos casos de estudio que se proponen para estudiar la mejora en eficiencia al hacer uso del beamforming con distintas antenas. Para cada uno de los casos, se tratará de optimizar el tiempo de vida de los sensores mediante los algoritmos genéticos. Además, también es posible optimizar el número de clusters apropiado para cada caso. Una vez optimizados estos parámetros, se comparará el tiempo de vida con un caso similar, en el que no se esté utilizando el beamforming, con el fin de poder calcular la eficiencia energética al usar este método. A continuación, se presentan los distintos casos de estudio.

Caso base

En este primer caso, se disponen cuatro sensores a lo largo de un solo eje, el eje X. Estos sensores se encuentran fijos, separados una distancia unidad. Se consideran antenas isotrópicas, que radiarán de igual forma en todas las direcciones. Situando la estación base en un punto alejado en el eje Y, tendremos que optimizar el diagrama de radiación en la dirección θ = 90º, φ = 90º. Además, las baterías de cada sensor están cargadas al máximo y son todas iguales. Dado que las cargas de las baterías están normalizadas según su valor máximo, será un valor unidad.

Realizando una representación del diagrama de radiación de los sensores usando beamforming en función del tiempo, obtenemos lo siguiente. A la derecha, se presenta el mismo diagrama de radiación, pero sin usar beamforming. Los sensores que no usan beamforming se encuentran en fase y entregan el máximo de potencia permitida.

Se presentan también los diagramas de radiación en tres dimensiones.

Dado que la optimización se realiza también en función del tiempo, se ha comprobado que el diagrama de radiación usando beamforming conforme transcurre el tiempo tan solo sufre variaciones muy leves. Podemos comprobar así el correcto funcionamiento del algoritmo que se ha implementado, pues dado que los sensores están fijos a lo largo del tiempo, también será fijo el diagrama de radiación resultante. En el caso en que los sensores no usan beamforming, el diagrama de radiación es constante a lo largo del tiempo, pues siempre radian de la misma manera. Vemos que existen unos lóbulos laterales destacables y un gran lóbulo situado en el plano YZ, en la dirección en la que se desea radiar.

En cuanto a los clusters, en la gran mayoría de instantes de tiempo, todos los sensores pertenecen al mismo cluster. Se podría pensar que dado que los sensores se encuentran fijos, esta situación no debería cambiar. Sin embargo, debido al carácter pseudoaleatorio de los algoritmos genéticos, existen algunos instantes de tiempo en los que se llegan a crear hasta dos clusters. Cuando esto ocurre, el diagrama de radiación para cada cluster varía e incluso no llega a presentar un lóbulo importante en la dirección de radiación deseada. Esto significa que el algoritmo de optimización no ha logrado optimizar adecuadamente la cantidad de clusters, pues no se consigue el objetivo deseado.

A la vista de los resultados y dado que ambos diagramas de radiación son iguales, cabría esperar que la eficiencia al usar beamforming fuera prácticamente del 100%, es decir, que el tiempo de vida de los sensores sea el mismo que el caso en el que no se use beamforming. Sin embargo, la eficiencia obtenida es de tan solo el 86.6%, lo cual quiere decir que los sensores tienen un tiempo de vida un 13.4% inferior al tiempo de vida de los sensores que no usan beamforming (se considera en todo momento que cuando el tiempo de vida es el mismo para ambos casos la eficiencia será del 100%).

Como vemos, este resultado no es muy alentador y podría indicar que el uso del beamforming no es realmente útil. Pero estudiemos a qué se debe este comportamiento ineficiente de los sensores. Debemos tener claro que el array formado por una serie de antenas isotrópicas dispuestas a lo largo de un eje y equiespaciadas entre sí tendrá su dirección de máxima radiación en el plano transversal al eje formado por este array. De este modo, dado que hemos colocado los sensores en el eje X, la máxima radiación se producirá en el plano YZ, es decir, para los ángulos φ = 90º y φ = 90º y φ = 270º. El ángulo φ = 90º es precisamente el ángulo para el cual queremos optimizar el diagrama de radiación, de manera que el diagrama de radiación de las antenas que no usan beamforming ya está apuntando en esa dirección. De esta forma, el coste energético que conlleva el sincronismo de los 4 sensores (14%, como se puede consultar en el apartado XXX) implica una reducción en el tiempo de vida de los sensores y, por tanto, una eficiencia reducida. De hecho, la eficiencia que hemos obtenido es aproximadamente una eficiencia un 14% inferior, debido al sincronismo que deben llevar a cabo los sensores.

Por este motivo, dado que ambos casos presentan un gran lóbulo en la dirección de radiación, se decide llevar a cabo el mismo tipo de estudio (con la misma disposición de los sensores), pero cambiando el ángulo en el cual se situará la estación base. La nueva dirección será θ = 90º, φ = 60º. Tras la simulación del beamforming para esta nueva dirección, se obtienen los siguientes diagramas de radiación.

Como podemos ver, gracias al uso del beamforming, conseguimos que haya un máximo del diagrama de radiación en el ángulo que deseamos, φ = 60º, máximo que también se da para 120º, 240º y 300º. Sin embargo, en caso de no usar beamforming, el diagrama de radiación de estas antenas tendrá prácticamente un nulo justo en esa dirección, con la consecuente reducción de potencia recibida con respecto al uso de beamforming. Mediante el estudio de los resultados obtenidos, se comprueba que el algoritmo de optimización ha considerado oportuno que todos los sensores pertenezcan al mismo cluster para alcanzar los resultados adecuados en todos los instantes de tiempo.

Tras haber analizado los diagramas de radiación, se presentan ahora las mejoras en lo que a eficiencia se refiere en el caso en el que se utilice beamforming. Para este caso concreto, se obtiene una eficiencia del 2,175·106 %, es decir, usar beamforming hará que la vida útil de las baterías de los sensores sea 21.750 veces superior a la vida útil de los sensores que no utilicen beamforming.

De este modo, la gran diferencia entre los dos casos de estudio de este apartado reside en que en el primero, sin usar beamforming, teníamos un máximo del diagrama de radiación en la dirección de la estación base (con lo que la estación base recibirá una potencia elevada); en el segundo, tenemos prácticamente un nulo (con lo que la estación base recibirá una potencia muy reducida). Así, a pesar del coste energético del 14% que supone el sincronismo entre los sensores, se han alcanzado resultados muy positivos en cuanto al consumo de las baterías de los sensores usando beamforming.

Esto no quiere decir que para todas las ocasiones en las que usemos antenas con beamforming se obtengan estos resultados tan beneficiosos, sino solo en aquellos casos en los que para un uso de antenas sin beamforming, queramos que radien en una dirección en la que existe un nulo de radiación. Por tanto, se ha conseguido demostrar que el beamforming resulta ser muy favorable.

De esta manera, mediante estos dos casos de estudio, se ha pretendido presentar el peor y el mejor caso en el uso de sensores que empleen beamforming. En el peor caso, nos encontraremos con una reducción en la eficiencia energética igual al coste energético que supone el sincronismo entre los nodos. En el mejor de los casos, la eficiencia supone prolongar la vida de las baterías en un 2,175·106 %.

Por este motivo, se pretende en el presente proyecto dar cabida a distintos casos que intenten abarcar un gran número de situaciones y, por supuesto, saber para cuáles de estas situaciones es más o menos conveniente el uso del beamforming.

--CAMBIO DE COMPARACIÓN

Es necesario tener en cuenta que en el caso estudiado en el apartado anterior se realiza una comparación con unos sensores que se sitúan en la misma posición que los que utilizan beamforming. Sin embargo, estos sensores que no utilizan beamforming, realmente sí están coordinados en amplitud (todos tienen la misma amplitud) y en fase (el desfase entre ellos es nulo). Por ello, resulta poco práctico y realista llevar a cabo este tipo de comparación. A pesar de todo, esta comparación nos ha servido para establecer un límite inferior y superior a la eficiencia que se puede llegar a alcanzar usando beamforming.

Por tanto, debido a que no es práctico comparar los sensores que usan beamforming con otro sensores que están coordinados en fase y amplitud, de ahora en adelante la comparación se llevará a cabo de la siguiente manera: se supondrán unos sensores situados en la misma posición y con el mismo tipo de antena que los que usan beamforming y se irá comparando el mínimo tiempo de vida de los sensores que usan beamforming con el tiempo de vida de vida de los sensores que no lo usan, uno por uno. De esta manera, se comparará el sensor con menor tiempo de vida de los que usan beamforming con aquel sensor que, individualmente, proporcione menor tiempo de vida de los que no usa beamforming. Además, la potencia de cada uno de estos sensores “comparativos” será la media cuadrática de la potencia de los sensores que usan beamforming, de forma que a diferencia de la comparación anterior, la potencia de los sensores comparativos no será la máxima. Esta comparación es más realista, pues en el caso anterior los sensores con beamforming reducían su potencia con el fin de ahorrar batería y los sensores comparativos radiaban al máximo de potencia, de manera que su tiempo de vida se reduciría.

Así pues, veamos tres ejemplos más en este caso que pretende asentar las bases de los siguientes casos de estudio. Para los dos ejemplos siguientes, se establecen las mismas condiciones que los dos ejemplos estudiados a lo largo del apartado anterior: la dirección deseada para el primer ejemplo será θ = 90º, φ = 90º, con cuatro sensores; la del segundo ejemplo, será θ = 90º, φ = 60º, también con cuatro sensores. A continuación, se presentan los diagramas de radiación para la dirección deseada θ = 90º, φ = 90º, con antenas isotrópicas.

Dado que estamos trabajando con antenas isotrópicas, el diagrama de radiación de una sola de estas antenas es el que vemos en la figura XXX, una esfera. En este nuevo modelo de comparación, que se mantendrá a lo largo de este trabajo, la eficiencia obtenida para este caso es de 3.421. Recordemos que con el anterior modelo de comparación, la eficiencia obtenida era de 0.866. Dado que la teórica estación a la que se desea radiar se encuentra muy alejada de nuestros sensores (recordemos que queremos radiar en direcciones genéricas y no a estaciones situadas en un lugar definido), el tiempo de vida de los sensores comparativos es el mismo para todos, pues todos radian con la misma potencia y en la misma dirección.

A continuación, se presenta el siguiente ejemplo: θ = 90º, φ = 60º. Carece de sentido mostrar de nuevo el diagrama de radiación de la antena que no usa beamforming, pues de nuevo es una esfera. El diagrama de radiación de los cuatro sensores que usan beamforming para apuntar a la dirección deseada es el mismo que el del caso estudiado anteriormente, el de la figura XXX. La eficiencia alcanzada mediante este nuevo modelo de comparación es de 3.4345.

Antes de comparar estos dos resultados, se presenta un nuevo caso de estudio, usando antenas dipolo cuyo eje se encuentra en el plano XY, apuntando en la dirección del eje X. Con cuatro sensores, la dirección a la que se desea apuntar es distinta a las anteriores: θ = 30º, φ = 0º. Como vemos, en este caso se pretende ahora apuntar a estacionas base que estén elevadas (θ ≠ 90º). Se muestran ahora los diagramas de radiación en polar (con corte en θ = 30º) y en tres dimensiones.

Como vemos, a pesar de haber introducido elevación en la dirección de apuntado, el beamforming consigue una importante directividad en la dirección deseada. En el diagrama de radiación en tres dimensiones sin beamforming, podemos ver perfectamente el diagrama de radiación de una antena dipolo. En este caso, usando antenas dipolo, la eficiencia obtenida es de 3.1617.

A modo de resumen de estos tres ejemplos, cabe mencionar la semejanza entre los resultados de eficiencia que se han obtenido, a pesar de las distintas direcciones de apuntado deseadas. Así, vemos que usando beamforming, siempre obtendremos una eficiencia superior a la unidad en casos similares a los estudiados en este apartado, en los que los sensores se encuentran fijos a lo largo del tiempo, sin importar la dirección de apuntado. Es más, a la vista de estos resultados, podemos ver que usar beamforming prolonga el tiempo de vida de los sensores en más de un 300%, lo que significa que su batería puede llegar a durar tres veces más que la batería de unos sensores de iguales características que no utilicen beamforming.